# ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

# МАРИЯ ВОРОНОВА (ВОКАЛ+ПИАНО)  2025

СЦЕНА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ.

Минимальная площадь сцены 6 Х 4 м.

Звукоинженер группы прибывает на площадку за 1 час до прибытия основного коллектива (музыкантов) для настройки. К этому моменту оборудование должно быть подключено и готово к работе.

Вход зрителей в зал до окончания настройки категорически не допускается (даже если время настройки увеличивается по независящим от группы техническим причинам).

На открытой площадке, над сценой и F.O.H. пультом должна быть крыша.

Температура воздуха на концертной площадке 18-25°C

PA :

Стерео, акустические системы только туровых серий, не менее 3 полос (SUB, LOW/MID, HIGH) с активным разделением. По возможности, SUB - отдельный микс.

Необходимый уровень звукового давления, A-взвешенный 100 дБ

В каждом конкретном случае, требуется обсуждение дизайна PA. Пожалуйста, свяжитесь со звукоинженером.

Console:

Микшерный пульт:

Yamaha CL5 (CL3, M7CL)

Замены обсуждаются.

При фактической возможности расположения микшерного пульта в центре зала, не располагать его ни в каком другом месте.

Monitors:

2-4 линий мониторов bi-amp: (при ширине сцены менее 8м, SideFill’ы не требуются)

1-я линия – Артист 		– x2 	(12..15’’);

2-я линия – Клавишные          – x1    (12..15’’);

3-я линия – SideFill        	– x2	(SUB+TOP);

Все мониторные кабинеты должны быть строго идентичны, одной марки, одной модели, с одинаковым усилением и процессингом.

Backline:

- Радиомикрофон - Shure UHF-R/ KSM8(9)                                 - 1 шт.

(уточните у звукоинженера, контакт в конце документа)

- Микрофоны и стойки для микрофонов, перечисленные в input list, включая стойку для лидер-вокала с держателем под радиомикрофон.

- Пюпитр                                                                                       - 2 шт.

- РОЯЛЬ. Пожалуйста, пригласите настройщика (А440).

В случае отсутствия рояля, электропианино с фортепианной взвешенной клавиатурой (Roland RD700NX или Clavia Nord Stage2 или Yamaha Motif XF8) + две педали: Sustain + Volume (expression) – 1шт.

К роялю обязательна банкетка или устойчивый стул

5. Батарейки AA Duracell                                                               -4 шт.

INPUT LIST

| FOH ch: | DESCRIPTION: | MIC/LINE/DI: |
| --- | --- | --- |
| 1 | LEAD VOC | Wireless |
| 2 | LEAD VOC MON | SPLIT |
| 3 | PIANO HI/ KEY L | OVER mic/DI |
| 4 | PIANO LO/KEY R | OVER mic/DI |
| 5 | PIANO IN | Beta91/Audix ADX60 |
| 6 | PIANO OUT | Condenser Mic |
| 7 | MAC L | on FOH |
| 8 | MAC R | on FOH |

Концертный директор: Анжела Кулаковская +7 965 346-1777